Abene Prä-Fräs-Checkliste

## Arretierungen und Vorschub lösen

- Sind die Arretierungen gelöst?

  - X

  - Y - Hebel regt seitlich raus und liegt nicht an?

  - Z – Der gut hinter der Vorschubwelle versteckte Hebel.

- Sind die Vorschubhebel auf Neutral?

  - X

  - Y

  - Z

Leichtlauf und Spiel

- Lassen sich die Kurbel leicht drehen und ist das Spiel im Rahmen?

  - X

  - Y

  - Z

Drehzahlen und Vorschub

- Ist der Fräser fest eingespannt?

  - Obacht, wenn noch einer vom Vorgänger drin war!

- Welche Drehzahl liegt an?

- Welcher Vorschub ist eingestellt?

  - Große Zahl: X und Y

  - Kleine Zahl: Z

## Spannen und Rüsten

- Ist der Schraubstock festgeschraubt?

- Ist der Schraubstock ausgerichtet?

- Ist das Werkstück festgespannt?

## Strom einschalten

- Drehschalter an der Funkbox auf “1”

- Freischalten an der Freischaltbox

- Grüner Knopf an der Funkbox

- Hauptstrom an der Abene, seitlich, unterster Drehschalter